• 下面是当前 deploy_rscl/cpp 里已经实现并验证过的功能、适用场景和使用方法总结。

当前功能状态

C++ RSCL 适配代码现在支持两条路径：

1. 离线 rsclbag 推理

rsclbag 文件 -> C++ bag reader -> BEVFusion pipeline -> JSON 输出

2. 在线 RSCL 节点推理

RSCL pub/sub -> online node -> BEVFusion pipeline -> RSCL publisher / JSONL 文件

当前已经验证过的在线链路包括：

RSCL Runtime 初始化

RSCL Node 创建

6 路 camera topic 订阅

1 路 lidar topic 订阅

输出 topic publisher 创建

rsclbag play 在线消息接收

service discovery 获取 topic descriptor

RawMessage dynamic reflection 成 JSON

payload timestamp 解析

receive timestamp replay 同步

decode-only 时间同步

当前 decode-images-only 阶段没有再出现原来的：

Raw camera payload needs width and height

说明在线 RawMessage -> JSON 反射 -> 图像 metadata 提取这一步已经打通。你现在遇到的剩余现象更像是 5 秒 rsclbag 太短，部

分 H264/H265 相机流还没等到关键帧，导致部分相机 decoder 没吐出帧，不是在线节点基础功能没接通。

———

构建产物

主要产物有：

librscl_adapter_cpp.a

rscl_bevfusion_bag_runner

rscl_bevfusion_online_node

librscl_online_backend_ad.so

含义：

librscl_adapter_cpp.a

C++ 公共适配库，包含 config、sync、codec、preprocess、pipeline 等逻辑。

rscl_bevfusion_bag_runner

离线 rsclbag runner，用于直接读取 rsclbag 文件做同步、解码、推理。

rscl_bevfusion_online_node

在线推理节点，负责 BEVFusion pipeline、同步、解码、TensorRT 推理和结果输出。

librscl_online_backend_ad.so

在线 RSCL 后端动态库，负责 RSCL Runtime、Node、Subscriber、Publisher，以及 RawMessage 反射。

在线节点采用动态库拆分：

rscl_bevfusion_online_node

不直接强绑定 RSCL SDK 复杂依赖，启动时 dlopen 后端。

librscl_online_backend_ad.so

专门处理 RSCL SDK 相关代码。

这样可以减少 protobuf、RSCL SDK、BEVFusion 依赖冲突风险。

———

构建方法

在 x86 本地或 aarch64 车端都使用类似流程。假设 SDK 安装在：

/opt/senseauto_active

构建：

cd /workspace/CUDA-BEVFusion

source deploy_rscl/cpp/env_senseauto.sh /opt/senseauto_active

rm -rf build_rscl

mkdir -p build_rscl && cd build_rscl

cmake .. \

-DBUILD_RSCL_CPP=ON \

-DBUILD_RSCL_BAG_RUNNER=ON \

-DBUILD_RSCL_ONLINE_NODE=ON \

-DSENSEAUTO_INSTALL_ROOT=/opt/senseauto_active \

-DRSCL_ENABLE_FFMPEG_DECODER=ON

make -j

如果 CMake 没有自动找到 SDK，可以显式指定：

cmake .. \

-DBUILD_RSCL_CPP=ON \

-DBUILD_RSCL_BAG_RUNNER=ON \

-DBUILD_RSCL_ONLINE_NODE=ON \

-DRSCL_SDK_ROOT=/opt/senseauto_active/tmp/senseauto-rscl \

-DRSCL_MSGS_ROOT=/opt/senseauto_active/tmp/senseauto-msgs \

-DRSCL_THIRDPARTY_ROOT=/opt/senseauto_active/tmp/senseauto-3rdparty \

-DRSCL_ENABLE_FFMPEG_DECODER=ON

如果不需要 FFmpeg，或者目标环境没有 FFmpeg 开发库：

-DRSCL_ENABLE_FFMPEG_DECODER=OFF

但如果 camera topic 是 H264/H265 /encode 流，通常需要 FFmpeg 支持，否则只能处理已经解码的 RGB/BGR/NV12/JPEG/PNG 数据。

———

离线 rsclbag 使用方法

离线 runner 直接读取 rsclbag 文件，不经过 RSCL 在线 pub/sub。

先测试时间同步：

cd /workspace/CUDA-BEVFusion

source deploy_rscl/cpp/env_senseauto.sh /opt/senseauto_active

./build_rscl/rscl_bevfusion_bag_runner \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--bag /path/to/your.000.rsclbag \

--decode-only \

--sync-debug \

--max-frames 10

测试图像/点云解码，但不跑 TensorRT：

./build_rscl/rscl_bevfusion_bag_runner \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--bag /path/to/your.000.rsclbag \

--decode-images-only \

--sync-debug \

--max-frames 10

完整离线推理：

mkdir -p runs

./build_rscl/rscl_bevfusion_bag_runner \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--bag /path/to/your.000.rsclbag \

--max-frames 20 \

--output-file runs/cpp_rscl_outputs.jsonl

阶段含义：

--decode-only

只解析时间戳并同步，不解码图像/点云，不跑 TensorRT。

--decode-images-only

解码 camera/lidar 并同步，但不跑 TensorRT。

完整推理

解码、同步、预处理、TensorRT 推理、输出 JSONL。

———

在线节点使用方法

在线节点用于车端真实在线推理，也可以配合 rsclbag play 做本地 replay 测试。

基本启动：

cd /workspace/CUDA-BEVFusion

source deploy_rscl/cpp/env_senseauto.sh /opt/senseauto_active

./build_rscl/rscl_bevfusion_online_node \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml

在线节点会：

创建 RSCL Runtime

创建 RSCL Node

订阅 6 路 camera topic

订阅 1 路 lidar topic

同步一帧

解码 camera/lidar

跑 BEVFusion

发布结果到 output_topic

当前 config 中的关键 topic：

camera:

/sensor/camera/center_camera_fov120/encode

/sensor/camera/left_front_camera/encode

/sensor/camera/right_front_camera/encode

/sensor/camera/rear_camera/encode

/sensor/camera/left_rear_camera/encode

/sensor/camera/right_rear_camera/encode

lidar:

/perception/lidar/preproc_points_cloud

output:

/perception/bevfusion/objects

具体以：

deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml

为准。

———

在线 smoke test：只测接收和同步

真实车端或 replay 环境，先不要直接跑完整推理，先跑：

./build_rscl/rscl_bevfusion_online_node \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--decode-only \

--sync-debug \

--message-debug \

--message-debug-limit 200 \

--sync-tolerance-ms 200 \

--print-rate 0

预期会看到：

message_debug topic=...

sync_debug reason=synced ...

synced_frames=...

这说明：

在线消息收到了

时间戳可用

同步器能凑齐一帧

———

在线 replay 测试：使用 rsclbag play

没有车端时，可以一个终端启动 online node，另一个终端播放 rsclbag。

终端 1：

cd /workspace/CUDA-BEVFusion

source deploy_rscl/cpp/env_senseauto.sh /opt/senseauto_active

./build_rscl/rscl_bevfusion_online_node \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--decode-only \

--timestamp-source payload \

--sync-debug \

--message-debug \

--message-debug-limit 200 \

--sync-tolerance-ms 200 \

--print-rate 0

终端 2：

cd /workspace/CUDA-BEVFusion

source deploy_rscl/cpp/env_senseauto.sh /opt/senseauto_active

rsclbag play /path/to/your.000.rsclbag

如果 replay 时发现 header timestamp 跨 topic 不一致，例如 camera 是当前电脑时间、lidar 是 bag 录制时间，可以使用：

--timestamp-source receive

例如：

./build_rscl/rscl_bevfusion_online_node \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--decode-only \

--timestamp-source receive \

--sync-debug \

--message-debug \

--message-debug-limit 200 \

--sync-tolerance-ms 200 \

--print-rate 0

但现在 online backend 已经能通过 dynamic reflection 解析出：

payload_timestamp_us

所以更推荐先试：

--timestamp-source payload

如果 payload timestamp 有效，它更接近离线 runner 的时间轴。

———

timestamp-source 参数说明

在线节点现在支持：

--timestamp-source auto

--timestamp-source payload

--timestamp-source header

--timestamp-source receive

含义：

auto

默认模式。优先 payload timestamp；payload 没有时 fallback 到 RSCL header timestamp。

payload

强制使用消息 payload 内部解析出的 timestamp。

推荐用于 rsclbag play 反射成功后的测试，也更接近离线 runner。

header

强制使用 RSCL RawMessage trailer header stamp。

如果 replay 时 camera/lidar header 时间源不同，不推荐。

receive

使用在线节点收到消息的本机时间。

适合 rsclbag play 时 header 时间差几十天、payload 又暂时不可用的调试场景。

你之前遇到的现象是：

camera header timestamp ≈ 2026-06-27 当前机器时间

lidar header timestamp ≈ 2026-06-02 bag 录制时间

两者相差约 24.58 天

所以用 header 无法同步。后来用 receive 后能同步。现在反射成功后，payload_timestamp_us 已经有效，可以优先测试 payload。

———

在线解码测试

时间同步通过后，测试图像和点云解码：

./build_rscl/rscl_bevfusion_online_node \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--decode-images-only \

--timestamp-source payload \

--sync-debug \

--sync-debug-limit 80 \

--sync-tolerance-ms 200 \

--print-rate 0

如果是 replay 且 payload 时间不稳定，可以临时用：

--timestamp-source receive

但最终建议以 payload 或真实车端 header/payload 表现为准。

decode-images-only 通过的标志：

synced_frames=...

decode_errors=0

如果看到：

sync_debug reason=missing_camera

要看每路 camera 的 queue：

cam[0] ... q=...

cam[1] ... q=...

...

如果某路 q=0，但 message_debug 里有该 topic，说明该路消息收到了，但还没有产出 decoded frame。对于 H264/H265 /encode

topic，常见原因是 bag 太短或缺关键帧。

———

完整在线推理

解码同步通过后，再跑完整推理：

mkdir -p runs

./build_rscl/rscl_bevfusion_online_node \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--timestamp-source payload \

--sync-tolerance-ms 200 \

--output-file runs/online_outputs.jsonl \

--print-rate 0

完整模式会：

订阅 camera/lidar

反射 RawMessage

解码图像/点云

同步一帧

预处理

TensorRT 推理

发布结果到 /perception/bevfusion/objects

同时写 JSONL 到 runs/online_outputs.jsonl

———

在线 dynamic reflection 功能

现在在线 backend 支持通过 service discovery 获取 topic schema：

ad_rscl_backend stage=discovered_msg_meta topic=... type=CAPNP@... descriptor_bytes=...

例如：

/sensor/camera/.../encode

type=CAPNP@CameraEncodedStruct_...

/perception/lidar/preproc_points_cloud

type=CAPNP@AdsfiLidarPointCloud_...

这一步成功后，online RawMessage 会被反射成 JSON，然后复用离线 runner 的 JSON 解码逻辑。

这解决了之前的错误：

Raw camera payload needs width and height

原因是现在可以从反射 JSON 中提取：

encoding / videoFormat

width / height

imageData

pointsData

timestamp

———

调试参数

常用参数：

--message-debug

打印收到的 topic、payload 大小和时间戳：

message_debug topic=...

payload_bytes=...

raw_bytes=...

header_timestamp_us=...

payload_timestamp_us=...

receive_timestamp_us=...

selected_timestamp_us=...

timestamp_source=...

type=...

限制 message debug 数量：

--message-debug-limit 200

打印同步器诊断：

--sync-debug

限制同步 debug 数量：

--sync-debug-limit 50

调同步阈值：

--sync-tolerance-ms 200

调队列大小：

--sync-queue-size 60

限制同步帧数：

--max-frames 10

输出状态频率：

--print-rate 0

--print-rate 0 表示每个同步帧都打印。

———

推荐测试顺序

每次换新 bag 或新环境，建议按这个顺序：

1. 离线 decode-only

2. 离线 decode-images-only

3. 在线 decode-only + rsclbag play

4. 在线 decode-images-only + rsclbag play

5. 在线完整推理

命令摘要：

# 1. 离线同步

./build_rscl/rscl_bevfusion_bag_runner \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--bag /path/to/your.000.rsclbag \

--decode-only \

--sync-debug \

--max-frames 10

# 2. 离线解码同步

./build_rscl/rscl_bevfusion_bag_runner \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--bag /path/to/your.000.rsclbag \

--decode-images-only \

--sync-debug \

--max-frames 10

# 3. 在线接收同步

./build_rscl/rscl_bevfusion_online_node \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--decode-only \

--timestamp-source payload \

--sync-debug \

--message-debug \

--message-debug-limit 200 \

--sync-tolerance-ms 200 \

--print-rate 0

# 4. 在线解码同步

./build_rscl/rscl_bevfusion_online_node \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--decode-images-only \

--timestamp-source payload \

--sync-debug \

--sync-debug-limit 80 \

--sync-tolerance-ms 200 \

--print-rate 0

# 5. 在线完整推理

./build_rscl/rscl_bevfusion_online_node \

--adapter-config deploy_rscl/configs/bevfusion_rscl.yaml \

--timestamp-source payload \

--sync-tolerance-ms 200 \

--output-file runs/online_outputs.jsonl \

--print-rate 0

———

关于短 rsclbag 的注意事项

你当前 5 秒 bag 很可能太短，尤其 camera 是 /encode H264/H265 流时。

短 bag 可能导致：

某些相机 topic 收到了消息

dynamic reflection 成功

但 FFmpeg decoder 没等到关键帧

对应 camera queue 一直 q=0

同步器 missing_camera

这种情况下不会一定报错，因为代码会把：

VideoFrameNotReady

当作正常等待状态。

建议用于在线验证的 bag 长度：

至少 30 秒

更推荐 60 秒

并尽量确保录制开始时所有 6 路 camera 和 lidar 都已经稳定发布。

———

当前已知限制

1. rsclbag play 场景下，RSCL header timestamp 可能跨 topic 不一致。

例如你遇到的 camera 当前时间、lidar bag 时间，差约 24.58 天。

解决方式是使用：

--timestamp-source payload

或临时使用：

--timestamp-source receive

2. H264/H265 camera /encode 流依赖 FFmpeg 解码。

如果某些路长时间不出 frame，优先怀疑关键帧不足、bag 太短或 codec config 缺失。

3. receive 时间适合 replay 调试，但不是最准确的传感器时间。

一旦 payload_timestamp_us 有效，优先使用 payload。

4. 离线 runner 和在线 node 的时间来源可能不同。

离线直接读 bag，更接近 bag record/sensor time；在线 replay 会经过 RSCL pub/sub，header stamp 可能被重写。

———

最终建议

你当前可以先暂停短 bag 测试。后续如果要继续验证完整在线推理，建议准备一个：

30-60 秒 rsclbag

6 路 camera 都稳定发布

lidar 稳定发布

包含足够 H264/H265 关键帧

然后优先用：

--timestamp-source payload

按：

decode-only -> decode-images-only -> full inference

三阶段测试。